北京信息科技大学项目

交货期10月20日

| 名称 | 型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能巡检机器人 | JK-HS606-XJ | 2 | 京控高科 | 适当做稳定些，序外室外跑 ，最好做点防水效果 |

北京信息科技大学项目技术参数

| 4 | 智能巡检机器人 | 一、主要技术参数： 1、整体技术参数 （1）整体参数：890*550*547mm； （2）底盘尺寸：890*550*340mm； （3）额定载荷：150kg； （4）运动方式：阿克曼结构，轮毂电机反拖制动； （5）越障高度：47cm； （6）最高车速：10km/h； （7）安全防护：配置触停、紧急制动按键； （8）防护等级：IP45； （9）电机功率：300W（单个）； （10）电池参数：48V/20Ah； （11）通讯型式：CAN通讯； （12）运动控制：VCU控制； （13）感器类型：转向反馈传感器,行走轮速传感器,前后刹车反馈传感器； （14）运算单元：内核数6个，线程数12个，处理器基本频率2.60 GHz；内存16G；存储容量256G，支持千兆网卡，配置USB2.0×2+USB3.0×2 、 Audio×1+MIC×1 、 RJ45接口×1，支持1000M； （15）模型：提供车体控制SDK及车体仿真模型； （16）机械：车体预留其他设备安装空位及支架。 2、感知单元： （1）三维激光雷达线数：16线； （2）激光波长：905nm； （3）激光安全等级：class1人眼安全； （4）测距能力：100m（90m@10% NIST）； （5）盲区：0.2m； （6）精度（典型值）：Up to ±2cm； （7）水平视场角： 360°； （8）垂直视场角：70°（-55°～+15°）； （9）水平角分辨率：0.2°/ 0.4°； （10）垂直角分辨率：Up to 1.33°； （11）帧率：10Hz/20 Hz； （12）转速：600/1200rpm (10/20Hz)； （13）以太网输出：100Mbps； （14）产品功率：12W； （15）防护等级：IP67。 3、惯性传感器IMU： （1）Pitch/Roll(静态)：0.2°； （2）Pitch/Roll(动态)：0.2°； （3）Yaw(静止1h航向角漂移数值)：0.2°； （4）Yaw(转10圈取每圈平均值)：0.1°； （5）Yaw(无磁场干扰下测得磁场辅助航向角)：2°； （6）陀螺仪量程：±2000 °/s； （7）陀螺仪运动零偏稳定性：1.7°； （8）陀螺仪零偏温度特性：±0.008°/s/℃； （9）加速度计量程：±24g； （10）加速度计运动零偏稳定性：21μg； （11）加速度计零偏温度特性：±0.45mg/℃； （12）加速度计接口：USB2.0 RS-232 CAN2.0； （13）加速度计尺寸：40*40*25mm； （14）电压：3.3～5.5V； （15）ROS：支持。 4、信息传输模块： （1）网口5个； （2）组网规模20个； （3）SIM卡座1个； （4）支持4G全网通。 5、云台相机： （1）硬件组成：二维云台、监控相机； （2）水平方向：360°无限旋转； （3）垂直方向：±90°； （4）图像传感器：1/3英寸CMOS； （5）最大分辨率1920×1080； （6）数字变焦：23倍，焦距为5.9 mm～135.7 mm； （7）视场角：水平：54.1°～3.2°（近焦到远焦）； （8）视频接口：RJ45； （9）预置位精度±0.1°； （10）预置点256个预置位、8条巡视轨迹。 （11）支持雨刮功能； （12）控制方式RS485。 6、有害气体检测模块： （1）供电电压DC24V； （2）可检测一氧化碳气体，检测原理电化学； （3）分辨率0.1PPM； （4）量程0～100PPM； （5）数据输出485（RTU）通信； （6）支持声光报警。 二、机器人控制软件 1、机器人控制软件 （1）具有可视化操作界面设计； （2）具有2D及3D地图构建及保存功能； （3）具有地图编辑，路径规划设置等功能； （4）具有室内与室外定位导航功能； （5）具有机器人速度仪表显示功能模块； （6）具有数字仪表信息识别功能模块； （7）具有电池状态显示功能模块； （8）具有视频监控功能模块； （9）支持设置多个目标点，具备定点巡航、多点循环功能，支持手动巡航功能； （10）内置AMCL定位算法、cartographer定位算法、TEB路径规划算法； （11）内置室外3D基于PCD点云地图路径规划导航算法，要求提供源代码； （12）内置图像处理算法，包括数字仪表识别算法。 2、机器人定位导航系统 （1）定位算法：ODOM、IMU、激光雷达多传感器融合定位； （2）导航算法：全局路径规划+局部路径规划； （3）定位精度：室外10cm； （4）路径规划方式：自主规划，指定路径； （5）避障方式：遇障绕行； （6）提供机器人室外自主导航算法，并开放源代码； 3、机器人管理系统 （1）远程操控，通过管理后台遥控界面进行远程操控； （2）手持遥控器可遥控机器人行走； （3）双向对讲，通过后台管理平台呼叫机器人本地，实现双向语音通话； （4）语音播报，机器人系统支持在特定时段或特定区域进行音频文件播放； （5）智能提示，机器人系统针对自身运行状态具备智能语音提醒功能； （6）巡逻计划制定，管理后台支持机器人巡检任务配置、巡检路线制定、巡检点预置、巡检计划制定、语音播报内容配置； （7）自主巡逻，机器人系统支持通过固定时间和固定周期的方式，实现机器人在无人值守的情况下进行全自主巡逻/巡检，每完成单次巡逻巡检任务后生成巡检报告； （8）一键返回，机器人结束当前任务，支持一键返回功能； （9）一键到达，管理系统支持一键到达地图中任意点，并执行该点位的巡逻巡检工作； （10）图片抓拍，支持机器人自动或手动状态下点击抓拍图片，抓拍图片自动保存； （11）图像识别，机器人可在巡检路线上识别人脸、行人、车牌，识别结果上报管理后台。 | 2 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- |